| Lp. | Rodzaj działania | Koszt działania w zł | Podmiot odpowiedzialny | Beneficjent | Źródło finansowania | Efekt energetyczny w MWh | Sposób wyliczenia efektu energetycznego | Efekt emisyjny w Mg CO2 | Sposób wyliczenia efektu emisyjnego | Ilość energii wytworzona z OZE w MWh | Szacunkowy termin realizacji działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wymiana 200 żarówek o łącznej mocy 10000 W (50 W jedna) na żarówki LED'owe | 10 000,00 | Gmina Nowa Wieś Wielka | Gmina Nowa Wieś Wielka | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 OP 3 Działanie 3.3, NFOŚiGW - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - Część 3, Efektywne wykorzystanie energii, Budżet Gminy | 23 | Moc oprawy 50 W. Zużyta energia: 50 W * 200 punktów * 4380 godz. (czas pracy w ciągu roku) * oszczędność 53,3% | 23 | Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej (0,982 Mg / MWh) | 0 | 2016-2020+ |
| 4.2 | Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy solarne) - instalacja 5 szt. parkowych latarni solarnych | 125 000,00 | Gmina Nowa Wieś Wielka | Gmina Nowa Wieś Wielka |  | 293 | Przyjęto moc wymienianych opraw 0,6 kW. Oszczędność energii to 53,3%. | 288 | Emisja wyliczona na podstawie ilości wyliczonej energii * 0,982 Mg / MWh | 293 | 2016-2020+ |
| 4.3 | Modernizację systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem) | 320.000,00 | Gmina Nowa Wieś Wielka | Gmina Nowa Wieś Wielka | EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). | 94,32 | Różnica w zużyciu energii finalnej przed modernizacją(wymianie oświetlenia) i po modernizacji: 130044,40 - 35723,58 = 94 320,82 kWh/rok tj. 94,32 MWh/rok | 76,59 | Wartość wskaźnika oszacowano wynikowo, w odniesieniu do mierników opisujących ilość zaoszczędzonej energii. Wykorzystano wartość docelową wskaźnika „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej”. Następnie wartość docelową wskaźnika pomnożono przez współczynnik emisyjności* 0,812 Mg CO2/MWh. *Współczynnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (energia elektryczna – współczynnik referencyjny dla KSE). | 0,00 | 2020+ |