PAGE  

UCHWAŁA NR

RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia …………………………….

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr  6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r.  Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka”, uchwalonym uchwałą Nr XXXV/367/2006 z dnia  23 maja 2006 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Integralne części uchwały stanowią:

1)
rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1, z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka stanowiącym załącznik Nr 1/1;

2)
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2;

3)
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie  inwestycji z zakresu infrastruktury, jako załącznik nr  3.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) adaptacji istniejących obiektów – należy przez to rozumieć dostosowanie ich obecnych funkcji do przewidzianych w uchwale na przedmiotowym obszarze, przy zachowaniu istniejących obiektów bez zasadniczych zmian w zakresie formy architektonicznej;

2) harmonijnym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć wymóg realizacji obiektów nawiązujących formą architektoniczną do wartościowej zabudowy w otoczeniu. o podobnych walorach architektonicznych, i parametrach (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu – płaski, pochyły, rodzaj i kolorystyka zastosowanych materiałów wykończeniowych pokrycia dachowego i elewacji itp.);

3) liniach podziału na działki budowlane – należy przez to rozumieć linie przedstawione na rysunku planu, określające zasady podziału terenów na działki budowlane, w tym linie orientacyjne jako  linie dopuszczalnych podziałów, których przebieg może być zmieniony, jeśli będzie to uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem terenu, lub koniecznością wprowadzenia uregulowań własnościowych;
4) liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określonych – należy przez rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie, których przebieg nie podlega zmianom;

5) liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania –orientacyjnych – należy przez to rozumieć linie przedstawiane na rysunku planu określające granice terenów o ustalonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, których przebieg może być zmieniony (uściślony) zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych, jeśli będzie to uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz pozostanie w zgodzie z przepisami odrębnymi; powyższa zmiana nie może powodować ograniczeń w realizacji podstawowego przeznaczenia terenów rozgraniczonych taką linią;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczające obszar, na którym dopuszcza się zabudowę; linia ta nie dotyczy podziemnej części budynku oraz detali architektonicznych jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody zewnętrzne i pochylnie, tarasy oraz inne elementy wystroju architektonicznego);

7) ochronie istniejącego zadrzewienia – należy przez to rozumieć nakaz utrzymania istniejącego, wartościowego zadrzewienia i uwzględnienia w projektowanym zagospodarowaniu terenu; dopuszcza się wycinkę drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi, konstrukcji istniejących zabudowy, prawidłowej eksploatacji sieci infrastruktury technicznej lub w celach pielęgnacyjnych;

8) ochronie ukształtowania terenu – należy przez to rozumieć zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem wymaganej niwelety terenu oraz korekty stopnia nachylenia skarp, niezbędnej do realizacji budowli;

9) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 ust. 1;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

11) przeznaczeniu dopuszczalnym lub uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniają lub wzbogacają podstawowe funkcje terenu;

12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym terenie; w przypadku ustalenia dla danego terenu wielu przeznaczeń, oznaczonych symbolami literowymi oddzielonych ukośnikiem, należy przyjąć, że przeznaczenia te są równoważne i mogą występować wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak również samodzielnie;

13) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie w skali 1: 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;

14) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenie – symbol oraz tekst planu;

15) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy, stanowiącą ustalenia planu;

16) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć rodzaj działalności usługowej zapewniającej ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, a także ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;

17) zabudowie mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny właściciela podmiotu gospodarczego, usytuowany na działce w formie obiektu wolno stojącego, lub mieszkanie zespolone z budynkiem usługowym;

18) zachowaniu lub utrzymaniu istniejących obiektów – należy przez to rozumieć zgodę na ich remonty , przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, pod warunkiem zachowania przy rozbudowie określonych na rysunku planu linii zabudowy; w przypadku wymiany budynku, obiekt należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;

19) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń pełniącą funkcje ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu, występującą w formie zwartych zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu;

2) ustalenia planu, określone w rozdziałach 3 i 4 uchwały.

4. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu;

2) ustaleń szczegółowych dla każdego terenu wyodrębnionego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

 5. Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy – poza terenami bez prawa zabudowy oraz terenami komunikacji i infrastruktury technicznej - zapisane są w następującym układzie: 

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
6 Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji zapisane są w planie w następującej formie:

1) przeznaczenie terenu;

2) parametry i wskaźniki  zagospodarowania terenu;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ulicy;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

6) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

7. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów i nie ustala wymogów, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) zasad rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,

4) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2 ,

5) terenów służących organizacji imprez masowych,

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne planu

§ 3.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiące obowiązujące ustalenia planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – orientacyjne;

4) linie podziału terenów na działki budowlane (linie wewnętrznego podziału terenu) – ściśle określone;

5) linie podziału terenów na działki budowlane – orientacyjne;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków nowych i rozbudowywanych;

7) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

U   -  teren usług,

P -   teren zakładów produkcyjnych ,składów i magazynów,

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

ZL -   teren lasu,

KD-D,  KD-GP – tereny dróg publicznych według klas,

KDX – tereny dróg publicznych klasy D – ciąg pieszojezdny,

KDW – tereny dróg wewnętrznych,

E - teren infrastruktury technicznej: elektroenergetyka,

K – teren infrastruktury technicznej: kanalizacja deszczowa i sanitarna.

2. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku planu, nie stanowiące obowiązujących ustaleń planu:

1) oś istniejących linii energetycznych;

2) układ jezdni w pasach drogowych;

3) granica obszaru chronionego krajobrazu;

4) powierzchnia terenu;

5) lokalizacja zjazdu;

6) granica administracyjna gminy.

Rozdział 3

Ogólne ustalenia planu

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów:

1) w granicach planu wyznacza się tereny:

a) zabudowy o funkcjach produkcyjnych, składowych i technicznych (obiektów produkcyjnych, warsztatowych, składów i magazynów, hurtowni),
b) usług,

c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) lasu,

e) infrastruktury technicznej: elektroenergetyki i kanalizacji,

f) dróg publicznych według klas,

2) zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej powodującej okresowe lub stałe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu, zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i ferm tuczu zwierząt oraz innych funkcji kolidujących z ustalonym przeznaczeniem terenu;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) obowiązuje lokalizacja budynków wyłącznie w nieprzekraczalnych liniach zabudowy określonych na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych;

2) obowiązuje kształtowanie przestrzeni z uwzględnieniem podstawowych zasad kompozycji urbanistycznej, tworzenie funkcjonalnego i przejrzystego układu brył budynków i obiektów towarzyszących oraz zieleni;
3) obowiązuje harmonijny charakter zabudowy istniejącej i projektowanej w granicach wyodrębnionych terenów; wymaga się dostosowania projektowanych nowych budynków oraz remontowanych i przebudowywanych do wartościowej zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych w zakresie usytuowania i formy architektonicznej; obowiązuje zharmonizowanie architektoniczne zabudowy w granicach poszczególnych działek, obiektów małej architektury, ogrodzenia  i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów  wykończeniowych, oraz nawiązanie gabarytami i formą architektoniczną, w tym detalem (okapy, lukarny lub okna połaciowe, okiennice, balkony, tarasy, balustrady) do zabudowy na przyległych działkach;

4) wymagane walory budynków w zakresie formy architektonicznej oraz wysoki standard materiałów wykończeniowych elewacji; w granicach poszczególnych działek budowlanych obowiązuje zharmonizowanie kolorystyki (utrzymanie jednakowej lub zbliżonej tonacji) elementów wykończeniowych elewacji (stolarki okiennej i drzwiowej, okiennic, balustrad i innych) oraz pokrycia dachowego,

5) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) obowiązują ograniczenia i zakazy określone we właściwym rozporządzeniu dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji powodujących uciążliwości dla środowiska a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza i wód, zanieczyszczeń odpadami i innych określonych odrębnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;

3) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyłączeniem drogi krajowej;

4) na działkach z istniejącą zabudową mieszkaniową zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; dopuszcza się uzupełniającą funkcję mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłącznie w przypadku realizacji inwestycji nie należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

5) zakazuje się wykorzystywania istniejących studni do innych celów niż były pierwotnie przeznaczone; nie eksploatowane studnie należy zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

6) wymaga się uzyskania odpowiedniej zgody na zamknięcie istniejących studni, z tym, że lokalizacja nowej zabudowy i innego zagospodarowania terenu powinna uwzględniać zachowanie odpowiednich odległości od nich w zależności od rodzaju zabudowy, 

7) na działkach budowlanych wymagane jest wyznaczenie miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych, umożliwiających ich segregację, w ilości pozwalającej na skuteczną zbiórkę tych odpadów.

8) nawierzchnie ulic, parkingów i placów gospodarczych należy realizować w technologii uniemożliwiającej infiltrację związków ropopochodnych w głąb gruntu;
9) obowiązuje ochrona istniejących siedlisk przyrodniczych: wartościowego drzewostanu, krzewów, uwzględnienie zasady utrzymania zieleni w pasach drogowych;
10) na działkach budowlanych obowiązuje utrzymanie w maksymalnym stopniu istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej 

11) obowiązuje ochrona istniejącego ukształtowania terenu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.


W granicach planu nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) wymaga się wysokich walorów architektonicznych obiektów budowlanych szczególnie na obszarze obejmującym tereny położone wzdłuż drogi krajowej, oraz na pozostałych terenach, na których projektowana i przebudowywana zabudowa jest lub będzie widokowo dostępna z drogi krajowej;

2) nakaz realizacji ażurowych ogrodzeń wzdłuż frontów działek przylegających do dróg publicznych., skomponowanych z zabudową oraz ogrodzeniami na przyległych  działkach budowlanych.
3) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych nie związanych z prowadzoną działalnością usługową w granicach działki budowlanej, na terenach bez prawa zabudowy obowiązuje zakaz umieszczania reklam.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
1) wielkość powierzchni projektowanej zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu wyznaczonego planem nie powinna przekraczać 60%, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,

2) na terenach zabudowy usługowej z dopuszczoną zabudową mieszkaniową jednorodzinnej co najmniej 30% powierzchni każdej działki budowlanej należy zagospodarować w formie biologicznie czynnej;

3) na terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej i składowej co najmniej 20% powierzchni każdej działki budowlanej należy zagospodarować w formie powierzchni biologicznie czynnej;

4) obowiązuje wysokość budynków nie przekraczająca 12 m dla zabudowy usługowej i dwóch kondygnacji dla mieszkaniowej;

5) na terenach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną należy zapewnić 2 miejsca stałego postoju dla każdego budynku mieszkalnego (rodziny) w granicach własnej działki,

6) w obrębie terenów zabudowy usługowej należy zapewnić miejsca postojowe wg wskaźnika co najmniej 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, oraz dodatkowo 25 miejsc postojowych przypadających na 100 łóżek hotelowych;

7) na terenach z zabudową produkcyjno-składową należy zapewnić miejsca postojowe w ilości co najmniej 3 stanowisk/10 zatrudnionych.

 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

1) zakazuje się odprowadzenia do gruntu wszelkich ścieków nieoczyszczonych do stopnia określonego odrębnymi przepisami szczególnymi;

2) wymagany wysoki reżim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, szczególnie w stosunku do tymczasowych rozwiązań technicznych i technologicznych przed realizacją systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

3) zakazuje się realizacji wszelkich przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wód podziemnych, o ile będą one miały negatywny wpływ na jakość wód podziemnych;

4) zakazuje się wykorzystywania nieczynnych istniejących studni do innych celów niż były przeznaczone, zwłaszcza w celu budowy tymczasowych zbiorników na ścieki;

5) zakaz zrzutu zanieczyszczeń (szczególnie biogennych, organicznych i toksycznych ) do gruntu i wód powierzchniowych.

 8. Zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

1) podział geodezyjny działek i terenów dopuszczalny wyłącznie według zasad określonych w ustaleniach szczegółowych;

2) dopuszcza się łączenie przyległych działek w większe działki budowlane w celu realizacji jednej inwestycji;

3) kąt położenia bocznych granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić lub być zbliżony do 900;

 9.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) ustala się podstawowy układ dróg publicznych: 

a) droga klasy główna ruchu przyspieszonego – droga krajowa nr 25 o przekroju dwujezdniowym, czteropasowym, fragmenty drogi w granicach planu oznaczono symbolami 9KD–GP i 10KD–GP

b) ulice dojazdowe – drogi publiczne, gminne o przekroju jednojezdniowym dwupasowym oznaczone symbolami 11KD–D, 12KD–D i 13KD–D.

c) ciagi pieszo-rowerowe, drogi publiczne, gminne oznaczone symbolami 14KDX 
i 15KDX

d) droga wewnętrzna – oznaczone symbolem 16KDW

2) funkcją podstawową terenów w liniach rozgraniczających pasa drogowego jest przeznaczenie do ruchu i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych;

3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem, eksploatacją 
i obsługą drogi;

4) obowiązuje zakaz tymczasowego sposobu zagospodarowania terenu;

5) dopuszcza się utrzymanie w pasach dróg gminnych istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej  a także lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań należy opracować 
w projektach budowlanych inwestycji;

7) w pasach drogowych dróg publicznych obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) na terenach o różnych kategoriach przeznaczenia dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego, które nie mogą być zrealizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, w tym przeznaczonych pod ulice dojazdowe i pod wewnętrzne ciągi piesze, po uregulowaniu zasad związanych z prawem własnościowym, w tym po dopuszczeniu udostępniania do celów eksploatacyjnych;

2) dopuszcza się zachowanie, remonty i przebudowę infrastruktury technicznej niezwiązanej bezpośrednio z obsługą terenów, z wymogiem uwzględnienia jej w projektach zagospodarowania terenów oraz udostępnienia służbom eksploatacyjnym i konserwującym gestora sieci, na zasadach określonych w przepisach szczególnych i odrębnych;
3) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych

4) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) do czasu realizacji kanalizacji ściekowej dopuszcza się tymczasowo gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach usytuowanych na działkach zgodnie z odrębnymi przepisami, z rygorem wywozu nieczystości do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków, 

b) docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni w Brzozie projektowaną siecią w systemie grawitacyjno-pompowym

c) wymaga się zrealizowania przyłącza w ciągu jednego roku po wybudowaniu i oddaniu do użytku odpowiedniego kanału sanitarnego;

5) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej:

a) odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg i ulic o nawierzchni utwardzonej przez urządzenia oczyszczające piaskowniki i seperatory do szczelnego zbiornika retencyjnego z odparowaniem i okresowym opróżnieniem;

b) odprowadzenie wód deszczowych z dachów i terenów o nawierzchni nieutwardzonej do gruntu   z wykorzystaniem retencji na terenie posesji,

c) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu lub cieków wodnych;

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenia w wodę z wodociągu grupowego gminy zasilanego z ujęć Nowa Wieś Wielka, Prądocin, Brzoza, po zrealizowaniu sieci wodociągowej łączącej te ujęcia,

b) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w wodę ze studni kopanej lub wierconej na terenie działek z zachowaniem normatywnych odległości określonych odrębnymi przepisami szczególnymi;

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) zakazuje się stosowania do ogrzewania budynków paliw wysoko emisyjnych;

b) dopuszcza się do ogrzewania budynków wykorzystanie następujących czynników grzewczych - gaz, energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii;

8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie istniejących, przebudowywanych i modernizowanych budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych z istniejących sieci elektroenergetycznych, wyprowadzonych ze stacji transformatorowej „Stryszek” zlokalizowanej poza zachodnią granicą opracowania,

b) zasilanie terenu usługowego oznaczonych symbolami 3U oraz nowych inwestycji na terenach 5U i 77U/P z projektowanej stacji transformatorowej własności przedsiębiorstwa energetycznego,

c) zasilanie terenu usługowego 8U z istniejącej stacji transformatorowej „Stryszek”, po jej przebudowie na stację o większych gabarytach,

d) w przypadku przekroczenia zakładanego bilansu mocy dla terenu objętego opracowaniem planu dopuszcza się możliwość posadowienia dodatkowej stacji transformatorowej, własności przedsiębiorstwa energetycznego, na warunkach technicznych gestora sieci,

e) dla zasilania pojedynczych inwestorów o zapotrzebowanej mocy powyżej 250 kW na działkę zasilanie z abonenckich (własności odbiorców) stacji transformatorowych, zlokalizowanych na działkach tych inwestorów, 
f) stację transformatorową własności przedsiębiorstwa energetycznego należy realizować jako stację jedno lub dwutransformatorową, wolno stojącą (kontenerową) na geodezyjnie wydzielonej działce o wymiarach ok. 10x8 metrów z dostępem do drogi publicznej; zasilanie stacji z linii kablowej średniego napięcia wykonanej jako odgałęzienie z linii zasilającej stację „Stryszek”,

g) 
stacje abonenckie realizować jako stacje słupowe lub jako obiekty wolno stojące, dobudowane lub wkomponowane w bryłę budynku,

i) h)
z istniejącej i projektowanej stacji transformatorowej należy wyprowadzić wyłącznie linie kablowe niskiego napięcia, układane pod powierzchnią ziemi w projektowanych drogach publicznych oraz terenach ogólnodostępnych; dopuszcza się realizację uzbrojenia elektroenergetycznego w drogach wewnętrznych pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania spraw formalno-prawnych dla ułożenia i eksploatacji sieci na zasadach określonych w przepisach odrębnych,ponadto poza obszarem opracowania należy wykonać powiązanie linią średniego napięcia między stacjami transformatorowymi „Piecki PKP” i „Piecki k/NWW”.

9) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

a) podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację teletechniczną na warunkach określonych przez wybranego gestora sieci,

b) zabrania się budowy napowietrznych linii telefonicznych, a istniejące docelowo przewidzieć do skablowania,

c) w obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów z zabudową mieszkaniową,  dopuszcza się utrzymanie oraz nowe lokalizacje baz telefonii komórkowej.

11.  Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Obowiązuje zakaz realizacji wszelkich obiektów, w tym również tymczasowych, na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych: komunikacji i infrastruktury technicznej.

12. Zasady określania wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) na terenach przeznaczonych dla realizacji celów publicznych – 0 %;

2) na terenach przeznaczonych dla realizacji celów nie publicznych – 30 %, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

Rozdział 4
Szczegółowe ustalenia planu

§ 5. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1 ZL:
1) przeznaczenie: teren lasu; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie terenu według odrębnych przepisów, zgodnie z planem urządzenia lasu, 

b) dopuszcza się utrzymanie oraz rozbudowę istniejącej zabudowy kubaturowej (leśniczówki) i urządzeń oraz infrastruktury służących gospodarce leśnej,
c) dopuszcza się realizację ciągów pieszo-rowerowych pod warunkiem uwzględnienia ochrony istniejących form zieleni, poprzez ograniczenie w maksymalnym stopniu penetracji całego terenu,
d) obowiązuje zakaz umieszczania reklam;  
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4 ust. 3,

b) wymagane utrzymanie istniejących siedlisk przyrodniczych oraz wprowadzenie gatunków roślin o charakterze glebochronnym i wodochronnym;
4) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości : 0%.

§ 6.  Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 2MN:
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu:

a) zakaz intensyfikacji zabudowy na terenie polegającej na podziale istniejącej działki na nowe działki budowlane, 

b) dopuszcza się usytuowanie na działce co najwyżej dwóch budynków, w tym wyłącznie jednego budynku mieszkalnego,

c) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością przebudowy, rozbudowy lub wymiany do gabarytów określonych w pkt 5, z uwzględnieniem odrębnych przepisów,

d) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,

e) obowiązuje zharmonizowanie architektoniczne zabudowy istniejącej i projektowanej, a także obiektów małej architektury, ogrodzenia i innych elementów zagospodarowania terenu pod względem formy i materiałów  wykończeniowych,
f) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działki,
g) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków wewnątrz budynków przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi inwestor zobowiązany jest do zapewnienia klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi normami; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:


cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4. ust. 3;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

a) obowiązujące linie zabudowy: od drogi publicznej 11KD-D wymagana odległość  wynosi 11  m,  od pozostałych granic zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 20%,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co najmniej 60%,

d) gabaryty i wysokość zabudowy: budynek mieszkalny do dwóch kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem włącznie, powierzchnia zabudowy do 250 m2, dopuszczalna wysokość do 11 m, 

e) geometria dachu:  dachy  strome o nachyleniu połaci w granicach 30-450;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziału terenu;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) uzbrojenie działki zgodnie z § 4. ust. 10,

b) dostępność komunikacyjna z drogi 11KD-D;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: nie ustala się;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

 § 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 3U:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren usług komercyjnych, w tym handlu hurtowego i detalicznego, usług motoryzacyjnych – z wyłączeniem stacji paliw, administracji gospodarczej, usług turystycznych związanych z obsługą ruchu tranzytowego: hotel, motel, gastronomia, obiekty rekreacyjne,
b) uzupełniające: dopuszcza się funkcje składowe i usługowo-produkcyjne, obiekty służące zmotoryzowanym i uczestnikom ruchu drogowego, zakłady mechaniki pojazdowej i inne związane z obsługą i dystrybucją samochodów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, inne uzupełniające funkcje podstawowe,

c) zakaz lokalizacji funkcji mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawanie odpadów niebezpiecznych, ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu; ewentualna uciążliwość dla otoczenia wywołana funkcjami usłu​go​wymi nie może wykraczać poza granice działek budowlanych,

d) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i składów złomu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu:
a) obiekty budowlane należy lokalizować na podstawie odrębnych przepisów szczególnych w nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu, dopuszcza się usytuowanie budynków przy granicach sąsiednich działek budowlanych,
b) budynki z obiektami towarzyszącymi oraz ogrodzenie powinny być ze sobą zharmonizowane z uwzględnieniem otoczenia zgodnie z § 4 ust.2, pkt 3,

c) obowiązuje wysoki standard architektoniczny w zakresie formy obiektów i materiałów wykończeniowych elewacji,

d) obowiązuje utrzymanie istniejącego  drzewostanu jako zieleni izolacyjnej oraz uzupełnienie gatunkami drzew i krzewów odpornymi na zanieczysz​czenia pyłowe i gazowe w pasie terenu przyległym do drogi krajowej nr 25 - szerokości co najmniej 5,0 m, 
e) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działek;
f) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków wewnątrz budynków przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi inwestor zobowiązany jest do zapewnienia klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi normami; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4 ust. 3;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązują ustalenia ogólne - § 4 ust. 5;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi krajowej nr 25 oznaczonej symbolem 9KD-GP obowiązuje odległość 25 m -  liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków, od granic działek zgodnie z rysunkiem planu (od 4 m do 14m); od granicy z drogą publiczną 11KD-D wymagana odległość  wynosi 11 m,  od granicy z lasem co najmniej 12 m, od pozostałych granic zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi,

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 60%,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co najmniej 20%,

d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna wysokość budynków do 12m n.p.t., dopuszczalnej wysokości obiektów technicznych nie określa się,

e) geometria dachu: nie określa się,

f) miejsca parkingowe: w ilości stosownej do potrzeb, co najmniej według wskaźnika określonego w § 4. ust. 6, pkt 6 i 7;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości: 

a) podział terenu na działki budowlane zgodnie z zasadą określoną na rysunku planu,
b) zakaz wydzielania większej ilości działek, dopuszcza się ich łączenie,
c) wielkość działek: zalecana szerokość działek w granicach 40-60 m, powierzchnia co najmniej 1 000 m2,
d) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony lub równy 900;
7)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi 11 KD-D, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25,
b) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów; do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

§  8 .  Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 4K:
1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

2) sposób zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje realizacja urządzeń do podczyszczania i retencjonowania wód opadowych i deszczowych, zbiornik retencyjny szczelny, otwarty lub podziemny opróżniany okresowo,

b) w zagospodarowaniu terenu należy zachować rezerwę pod budowę przepompowni ścieków sanitarnych, zalecana realizacja w formie tłoczni,

c) usytuowanie kubaturowych obiektów nadziemnych w nieprzekraczalnych liniach zabudowy oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi,

d) należy w maksymalnym stopniu zachować istniejący drzewostan,

e) zakaz grodzenia terenu,

f) obowiązuje utrzymanie istniejącej linii energetycznej nn;

3)
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-
Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4. 3,

b) oddziaływanie obiektów nie może ograniczać zagospodarowania przyległych terenów;

4) 
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  nie określa 
się ;
5)  
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zgodnie z 
odrębnymi przepisami szczególnymi;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszcza się 
podział terenu w przypadku realizacji i eksploatacji urządzeń infrastruktury przez 
różnych gestorów;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu: obowiązują wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, dostępność 
komunikacyjna: 

a) obowiązują ustalenia ogólne  § 4 ust. 10, 

a) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi 11 KD-D, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25;
9)
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 
do czasu realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązuje 
utrzymanie istniejącej zieleni leśnej;

10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.

§  9.  Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 4/1E:

1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej, obiekt elektroenergetyczny (trafostacja);

2) sposób zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje realizacja stacji jedno lub dwutransformatorowej, wolno stojącej (kontenerowej), dopuszcza się tymczasowe posadowienie stacji transformatorowej słupowej,
b) zasilanie stacji z linii kablowej średniego napięcia wykonanej jako odgałęzienie z linii zasilającej stację „Stryszek”;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna: 
a) obowiązują ustalenia ogólne  § 4 ust. 10, pkt 7,

b) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z drogi 11 KD-D;
4) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
 § 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 5U i 6U
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren usług

b) uzupełniające:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu:
a) obiekty budowlane należy lokalizować na podstawie odrębnych przepisów szczególnych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu; dopuszcza się usytuowanie budynków przy granicach sąsiednich działek budowlanych,

b) dopuszcza się utrzymanie i przebudowę istniejących budynków, w tym rozbudowę, nadbudowę i wymianę z zastrzeżeniem: istniejące budynki usytuowane poza nieprzekraczalną linią zabudowy przeznacza się do rozbiórki - po zużyciu technicznym,

c) na działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie co najwyżej dwóch budynków, w tym jednego jednorodzinnego,

d) budynki z obiektami towarzyszącymi oraz ogrodzenia powinny być ze sobą zharmonizowane z uwzględnieniem otoczenia zgodnie z § 4 ust.2; obowiązuje jednakowa lub zbliżona forma dachu (kształt i pokrycie) na budynkach w obrębie jednej działki i na całym terenie,
e) obowiązuje wysoki standard architektoniczny w zakresie formy obiektów i materiałów wykończeniowych elewacji, w elewacjach należy stosować materiały pochodzenia naturalnego typu kamień, ceramika budowlana, drewno, kolorystyka elewacji w jasnych tonacjach, pokrycie dachów ceramiczną dachówką lub innymi materiałami o podobnym kolorze i fakturze; obowiązuje zharmonizowanie kolorystyki (utrzymanie jednakowej lub zbliżonej tonacji) elementów wykończeniowych elewacji (stolarki okiennej i drzwiowej, okiennic, balustrad i innych) oraz pokrycia dachowego,

f) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków wewnątrz budynków przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi inwestor zobowiązany jest do zapewnienia klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi normami;
g) zaleca się realizację zieleni izolacyjnej w pasie terenu przyległym do drogi krajowej nr 25 - szerokości co najmniej 3,0 m - gatunkami drzew i krzewów odpornymi na zanieczysz​czenia pyłowe i gazowe,
h) forma ogrodzeń działek: przęsła ażurowe z możliwością zastosowania drewna, cegły, kamienia, metaloplastyki oraz żywopłoty o wysokości do 1,5 m z ewentualną siatką; ogrodzenia powinny posiadać wnękę na pojemnik do gromadzenia odpadów; zakaz realizacji ogrodzeń z pełnego muru oraz stosowania jaskrawych kolorów; obowiązuje ujednolicona forma i kolorystyka ogrodzeń frontów działek położonych obustronnie wzdłuż poszczególnych ulic.
i) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działek budowlanych; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny 
Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4 ust. 3;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 ust. 5;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: ;

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: od drogi krajowej nr 25, oznaczonej symbolem KD-GP, obowiązuje zachowanie odległości - 25 m liczonej od zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków, od granic działek zgodnie z rysunkiem planu,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 40%,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co najmniej 30%,

d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna wysokość budynków do 12m,

e) geometria dachu: zaleca się dachy strome o nachyleniu połaci w granicach 30-450;
f) wskaźnik miejsc postojowych: obowiązuje § 4 ust. 6, pkt 5 i 6;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości: zakaz podziału istniejących działek budowlanych z wyjątkiem działki o nr ewid. 431/1;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego 
użytkowaniu: obowiązują wymogi określone w § 4. ust. 7;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna:

a) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10,

b) obsługa komunikacyjna wyłącznie z przyległych dróg publicznych 11KD-D i 12KD-D, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25; 
9) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu; 

10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%. 

§ 11.  Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 7U/P

1) przeznaczenie terenu: usługi komercyjne, zakłady usługowo-produkcyjne, składy: 

a) dopuszcza się: hurtownie, zakłady mechaniki pojazdowej i inne związane z obsługą i dystrybucją samochodów, obiekty służące zmotoryzowanym i uczestnikom ruchu drogowego:, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) zakaz lokalizacji stacji paliw oraz zabudowy mieszkaniowej; dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych  ze wskazaniem adaptacji na cele usługowe,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu:

a) obiekty budowlane należy lokalizować na podstawie odrębnych przepisów szczególnych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu; dopuszcza się usytuowanie budynków przy granicach sąsiednich działek budowlanych,
b) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków, w tym rozbudowę, nadbudowę, wymianę, z wyjątkiem obiektów zlokalizowanych poza nieprzekraczalną linią zabudowy,

c) budynki z urządzeniami towarzyszącymi oraz ogrodzenia powinny być ze sobą zharmonizowane; 
d) obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach działek budowlanych;

e) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków wewnątrz budynków przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi inwestor zobowiązany jest do zapewnienia klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi normami;
3)
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4. 3,

b) zakaz lokalizacji funkcji mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawanie odpadów niebezpiecznych, ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu; ewentualna uciążliwość dla otoczenia wywołana funkcjami usłu​go​wymi i produkcyjnymi nie może wykraczać poza granice terenu,

4)
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nakaz 
stosowania ażurowych ogrodzeń wzdłuż frontów działek przylegających do dróg 
publicznych.

5)
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od dróg publicznych zgodnie z rysunkiem plan – 9 m i 15 m, od pozostałych granic zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi,

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 60%,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co najmniej 20%,

d) gabaryty i wysokość zabudowy:  maksymalna wysokość budynków do 12 m, wysokość obiektów infrastruktury zgodnie z potrzebami,

e) geometria dachu:  kształt dowolny;
f) wskaźnik miejsc postojowych: obowiązuje § 4 ust. 6, pkt  6;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się podział istniejących działek pod warunkiem zapewnienia dostępności do dróg publicznych,
b) dopuszcza się włączenie działki o nr ewid. 436/4 lub jej części w granice terenu 8U;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:
a) obowiązują ustalenia ogólne - § 4 ust. 7,
b) dopuszcza się włączenie części terenu w granice terenu 8U;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna:
a) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10,

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych 12KD-D i 13KD-D;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: nie określa się
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 8U

1) przeznaczenie: usługi komercyjne, w tym motoryzacyjne – stacja paliw, turystyczne oraz parkingi dla ruchu tranzytowego, 

a) dopuszcza się: zakłady mechaniki pojazdowej i inne związane z obsługą i dystrybucją samochodów, obiekty służące zmotoryzowanym i uczestnikom ruchu drogowego: hotel, motel, gastronomia i inne uzupełniające funkcje podstawowe,

b) dopuszcza się utrzymanie bez prawa utrwalania istniejącej zabudowy mieszkaniowej ze wskazaniem adaptacji na cele usługowe; zakaz lokalizacji nowych budynków  mieszkalnych  i składów złomu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu:

a) obiekty budowlane należy lokalizować na podstawie odrębnych przepisów szczególnych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

b) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków i obiektów, w tym rozbudowę, nadbudowę, wymianę; zakaz rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych,
c) budynki i obiekty z urządzeniami towarzyszącymi oraz ogrodzenia powinny być ze sobą zharmonizowane z uwzględnieniem otoczenia zgodnie z § 4 ust.2; obowiązuje wysoki standard architektoniczny w zakresie formy obiektów i materiałów wykończeniowych elewacji,

d) zaleca się, z wyjątkiem istniejącej stacji paliw i bazy telefonii komórkowej,  realizację na poszczególnych działkach zieleni izolacyjnej w pasie terenu przyległym do drogi krajowej nr 25 - szerokości co najmniej 5,0 m - gatunkami drzew i krzewów odpornymi na zanieczysz​czenia pyłowe i gazowe, oraz utrzymanie co najmniej 20% powierzchni  biologicznie czynnej - niezabudowanej i nieutwardzonej -zagospodarowanej zielenią,
e) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działek według potrzeb, co najmniej 1 stanowisko/30 m2 powierzchni użytkowej usług,
f) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków wewnątrz budynków przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi inwestor zobowiązany jest do zapewnienia klimatu akustycznego zgodnego z obowiązującymi normami;
g) dopuszcza się powiększenie terenu o część przyległego terenu oznaczonego symbolem  7U/P;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
a) cały teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, obowiązują wymogi określone w § 4. 3,

b) zakaz lokalizacji funkcji mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla otoczenia, w tym powstawanie odpadów niebezpiecznych, ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ponadnormatywnego hałasu; ewentualna uciążliwość dla otoczenia wywołana funkcjami usłu​go​wymi i produkcyjnymi nie może wykraczać poza granice terenu;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: obowiązują  ustalenia ogólne - § 4 ust. 5;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy: od drogi krajowej nr 25 oznaczonej symbolem 10KD-GP obowiązuje odległość 25 m -  liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków; od drogi oznaczonej symbolem 13KD-D obowiązuje odległość 15 m -  liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni do lica budynków, od granic działek wymaganą odległość ustala rysunek planu, od pozostałych granic zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi,

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 60%,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni całkowitej działki: co najmniej 20%,

d) gabaryty i wysokość zabudowy: maksymalna wysokość budynków do 12 m, wysokość obiektów infrastruktury zgodnie z potrzebami,

e) geometria dachu: kształt dowolny, 

f) wskaźnik miejsc postojowych: obowiązuje § 4 ust. 6, pkt  6;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się podział istniejących działek pod warunkiem zapewnienia dostępności do dróg publicznych z wyłączeniem drogi krajowej nr 25,
b) dopuszcza się włączenie w granice terenu działki o nr ewid. 436/4, lub jej części, objętej ustaleniem 7U/P;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują ustalenia ogólne - § 4 ust. 7,

8) zasady modernizacji, rozbudowy infrastruktury technicznej: dostępność komunikacyjna:
a) uzbrojenie terenu zgodnie z § 4. ust. 10,

b) obsługa komunikacyjna wyłącznie z przyległych dróg: publicznej  13KD-D i wewnętrznej 16KDW, zakaz obsługi z drogi krajowej nr 25;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów kubaturowych; do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu;
10) wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolami 9KD–GP i 10KD–GP.

1) przeznaczenie: teren drogi publicznej – fragmenty istniejącej drogi krajowej nr 25, klasa główna ruchu przyspieszonego;

a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;

b) nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z podstawową funkcją drogi;

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń nie związanych 
z podstawowym przeznaczeniem terenu.

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – orientacyjna 38 m;

b) droga dwujezdniowa, czteropasowa z ciągami pieszo-rowerowymi;

c) przekrój drogowy;

d) dopuszcza się odwodnienie rowami otwartymi z podczyszczeniem wód deszczowych przed wprowadzeniem do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi;

e) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów publicznych i indywidualnych ;

f) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo–handlowych tj. kiosków, punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych oraz reklam wielkoformatowych;

g) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

3) zasady rozbudowy drogi:


dopuszcza się etapową przebudowę i rozbudowę drogi.

4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z techniczną obsługą drogi;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji docelowego przekroju drogowego;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§14. Ustalenia dla terenów oznaczone symbolem 11KD–D

1) przeznaczenie terenu:

a) teren drogi publicznej – ulica gminna, klasa – dojazdowa;

b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z podstawową funkcją drogi pod warunkiem podporządkowania funkcji podstawowej;

d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 15 m;

b) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z chodnikami po stronie zabudowy, z elementami uspokojenia ruchu dopuszczonymi do stosowania w przepisach technicznych dotyczącymi dróg publicznych, z uwzględnieniem ruchu ciężkiego;

c) szerokość jezdni 7 m, szerokość chodników min. 2 m;

d) na zakończeniu ulicy plac do zawracania o wymiarach min. 20×20 m;

e) dopuszcza się przekrój drogowy ze względu na warunki odwodnienia;

f) dopuszcza się odwodnienie do rowami otwartymi lub drenażem z podczyszczeniem wód deszczowych przed wprowadzeniem do zbiorników wodnych lub gruntu zgodnie z przepisami szczególnymi;

g) skrzyżowania z ulicami KD–D – skrzyżowania zwykłe lub skanalizowane;

h) obowiązuje utrzymanie istniejących zjazdów, dopuszcza się budowę nowych zjazdów publicznych i indywidualnych;

i) obowiązuje zakaz lokalizacji zjazdów w sąsiedztwie skrzyżowań;

j) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz wprowadzenie zieleni przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją podstawową, odwodnieniem i urządzeniami infrastruktury technicznej;

k) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo–handlowych tj. kiosków, punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych oraz reklam wielkoformatowych;

l) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

3) zasady rozbudowy ulicy: dopuszcza się etapową budowę i rozbudowę ulicy;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z techniczną obsługą drogi;

b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządcy drogi;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji docelowego przekroju drogowego.
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%.
§15. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 11/1KD-D

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna, gminna służąca ruchowi pieszemu i rowerowemu 

a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem drogowym;

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z podstawową funkcją terenu pod warunkiem podporządkowania funkcji podstawowej;

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m, dopuszcza się zmniejszenie szerokości do parametrów wynikających z projektu budowlanego drogi;

b) droga pieszo-rowerowa;

c) dopuszcza się dojazd do przyległych nieruchomości;

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz wprowadzenie zieleni przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją podstawową i urządzeniami infrastruktury technicznej;

3) zasady rozbudowy: dopuszcza się etapową budowę i rozbudowę drogi;

4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z techniczną obsługą terenu i drogi krajowej nr 25.

b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą techniczną terenu, na warunkach zarządcy terenu;

5)
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

a)
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków, punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych oraz reklam wielkoformatowych;

b)
dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczasowych zasadach do czasu realizacji docelowego zamierzenia;

6)
wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%. 

§16. Ustalenia dla terenów oznaczone symbolem 12KD–D i 13KD-D

1) przeznaczenie terenu:

a) teren drogi publicznej – ulica gminna, klasa – dojazdowa;

b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z podstawową funkcją drogi pod warunkiem podporządkowania funkcji podstawowej;

d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 10 m;

b) ulica jednojezdniowa, dwupasowa z chodnikami po stronie zabudowy, z elementami uspokojenia ruchu dopuszczonymi do stosowania w przepisach technicznych dotyczącymi dróg publicznych, z uwzględnieniem ruchu ciężkiego;

c) szerokość jezdni 6-7 m, szerokość chodników min. 2 m po stronie zabudowy;

d) dopuszcza się przekrój pieszojezdny na fragmencie 12KD–D równoległym do drogi krajowej nr 25;

e) szerokość ciągu pieszojezdnego min. 5 m;

f) dopuszcza się przekrój drogowy ze względu na warunki odwodnienia;

g) dopuszcza się odwodnienie rowami otwartymi lub drenażem z podczyszczeniem wód deszczowych przed wprowadzeniem do zbiorników wodnych lub gruntu zgodnie z przepisami szczególnymi;

h) skrzyżowania z ulicami KD–D – skrzyżowania zwykłe lub skanalizowane;

i) obowiązuje utrzymanie istniejących zjazdów, dopuszcza się budowę nowych zjazdów publicznych i indywidualnych;

j) obowiązuje zakaz lokalizacji zjazdów w sąsiedztwie skrzyżowań;

k) obowiązuje zakaz włączenia do drogi krajowej nr 25;

l) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz wprowadzenie zieleni przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją podstawową, odwodnieniem i urządzeniami infrastruktury technicznej;

m) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo–handlowych tj. kiosków, punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych oraz reklam wielkoformatowych;

n) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

3) zasady rozbudowy ulicy: dopuszcza się etapową budowę i rozbudowę ulicy;
4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z techniczną obsługą drogi;

b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządcy drogi;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji docelowego przekroju drogowego;
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%. 

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 14KDX i 15KDX

5) przeznaczenie terenu: droga publiczna, gminna służąca ruchowi pieszemu i rowerowemu 

a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem drogowym;

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z podstawową funkcją terenu pod warunkiem podporządkowania funkcji podstawowej;

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 6 m;

b) droga pieszo-rowerowa;

c) obowiązuje zakaz ruchu pojazdów samochodowych;

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz wprowadzenie zieleni przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją podstawową 
i urządzeniami infrastruktury technicznej;

7) zasady rozbudowy: dopuszcza się etapową budowę i rozbudowę drogi;

8) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z techniczną obsługą terenu i drogi krajowej nr 25;

b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą techniczną terenu, na warunkach zarządcy terenu;

5)
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

a)
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych tj. kiosków, punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych oraz reklam wielkoformatowych;

b)
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji docelowego zamierzenia;

6)
wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0%. 

§18. Ustalenia dla terenów oznaczone symbolem 16KDW
1) przeznaczenie terenu:

a) teren drogi wewnętrznej, klasa – droga dojazdowa o charakterze serwisowym, do obsługi terenu przyległego;

b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z podstawową funkcją drogi pod warunkiem podporządkowania funkcji podstawowej;

d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 10 m;

b) droga jednojezdniowa, jednopasowa; 

c) dopuszcza się połączenie drogi z DK25 wyłącznie na początku i końcu drogi 
na warunkach zarządcy drogi krajowej;

d) dopuszcza się odwodnienie do rowami otwartymi lub drenażem z podczyszczeniem wód deszczowych przed wprowadzeniem do zbiorników wodnych lub gruntu zgodnie z przepisami szczególnymi;

e) obowiązuje włączenie do drogi dotychczasowych bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej nr 25, dopuszcza się budowę nowych zjazdów publicznych i indywidualnych z drogi;

f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz wprowadzenie zieleni przyulicznej w przypadku braku kolizji z funkcją podstawową, odwodnieniem i urządzeniami infrastruktury technicznej;

g) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo–handlowych tj. kiosków, punktów sprzedaży, obiektów gastronomicznych oraz reklam wielkoformatowych;

h) dopuszcza się podział terenu wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

3) zasady rozbudowy ulicy:


dopuszcza się etapową budowę i rozbudowę drogi

4) zasady rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

a) dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z techniczną obsługą drogi;

b) dopuszcza się zachowanie, remont i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządców drogi.

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu realizacji docelowego przekroju drogowego.
6) wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 0% 

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 






  Przewodniczący Rady Gminy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. „Stryszek” 

projekt wyłożony do publicznego wglądu

PAGE  
2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. „Stryszek” 

projekt wyłożony do publicznego wglądu


